# Laboratorul nr. 4
Crearea de simboluri (part-uri) în OrCAD Capture
Transferul Schematic - PCB: configurarea și postprocesarea proiectului schematic
Proiectarea structurii de interconectare PCB

Obiective. În urma efectuării lucrării de laborator se învaţă:

- crearea de simboluri în OrCAD Capture:

- Crearea unei noi biblioteci de simboluri;

- Redenumirea bibliotecii create;

- Adăugarea unui simbol nou bibliotecii create;

- Editarea simbolului.

- pașii necesari pentru efectuarea transferului schematic - PCB:

- Pregătirea circuitului pentru realizarea cablajului imprimat:

  - atribuire de nume la amprentele de componente;

  - verificarea regulilor electrice – DRC;

  - generarea listei de materiale – BOM;

  - crearea netlist (set de fişiere care descriu circuitul);

- Lansarea OrCAD PCB Editor Lite;

- pașii necesari pentru realizarea PCB:

- Definirea formei poligonale a unei plăci PCB utilizând comanda Pick;

- Plasarea găurilor de prindere a plăcii și plasarea componentelor;

- Configurarea straturilor (layer-elor) și editarea culorii lor;

- Încărcarea cu cupru a planelor definite;

- Realizarea traseelor pe top și pe bottom.

Tema a 4-a (T4)

Utilizând OrCAD Capture CIS Lite, desenați circuitul din fig. L4-1. Creați simbolul pentru microcontroler (U1) și efectuați procedura de transfer schematic – PCB.

Fig. L4-1.

Componentele folosite se prezintă în fig. L4-2:

| Senzorul de umiditate relativă și temperatură | Circuitele integrate PIC12F1822 și SN74HC595 | Afișorul LCD |
| --- | --- | --- |
| Fig. L4-2. |  |  |

Circuitul din fig. L4-1 arată cum se interfațează un senzor de umiditate relativă și temperatură, DHT11, cu microcontrolerul PIC12F1822. Acest microcontroler are doar 8 pini și 6 dintre ei pot funcționa ca pini de I/O (fig. L4-2). Pentru afișarea valorilor de temperatură și umiditate relativă este utilizat un afișor LCD iar pentru a realiza interfața cu un LCD este utilizat un registru de deplasare pe 8 biți, cu intrare serială și ieșire paralelă, de tipul SN74HC595.

Afișorul LCD se conectează prin intermediul unui conector cu 16 pini iar senzorul cu ajutorul unui conector cu 3 pini (senzorul are 4 pini, unul fiind neconectat – NC, fig. L4-2). Tensiunea de alimentare de +5V se conectează la montajul electronic cu ajutorul unui conector cu 2 pini.

Modul de lucru

- Crearea unei noi biblioteci de simboluri

- Se deschide un proiect existent sau se începe unul nou.

- Clic pe butonul    - Project manager

- Se adaugă o librărie nouă: File-->New-->Library

- Adăugarea unui simbol nou bibliotecii create

- Pentru a adăuga un simbol nou bibliotecii create, în fereastra Project manager se dă clic dreapta pe numele bibliotecii şi se selectează New Part.

- Se deschide fereastra de dialog New Part Properties unde la Name se completează PIC12F1822

- Se pot lăsa valorile implicite propuse de program.

- Clic pe OK şi se deschide fereastra de lucru pentru crearea de simbol din fig. L4-3;

- Butoanele de lucru sunt cele verticale din dreapta ecranului.

Place pin array

Place rectangle

Place line

Place pin

Fig. L4-3. Fereastra de creare şi editare a unui simbol

- Editarea simbolului

- Se copiază desenul din fig. L4-4 care conţine semnificaţia pinilor microcontroller-ului, se duce în Paint, se salvează cu extensia *.bmp, se plasează în fereastra de lucru a noului simbol: Place --> Picture şi se redimensionează pentru mai bună vizibilitate. Desenul astfel plasat în foaia de editare a simbolului are rolul de a ajuta editarea pinilor microcontrolerului.

Fig. L4-4.

- Click and drag pentru a mări suprafaţa delimitată cu linie punctată;

- Pentru a adăuga primii 4 pini, se dă clic pe butonul  sau Place --> Pin array. În fereastra care se deschide se completează 1 la Starting Name, 1 la Starting Number, în conformitate cu datele de catalog (fig. L4-4);

- Cei 4 pini se poziționează pe latura verticală din stânga a dreptunghiului cu linie punctată;

- Pinii de la 5 la 8 se adaugă completând 8 la Starting Number, 8 la Starting Name și -1 la Increment;

- Se editează numele pinilor dând dublu clic pe fiecare terminal (firul roşu) conform fig. L4-4;

- După completarea tuturor pinilor se alege Place --> Rectangle şi se marchează conturul simbolului, suprapunând dreptunghiul cu linie plină peste conturul trasat cu linie punctată.

- Înainte de salvarea simbolului astfel creat, se şterge figura care s-a utilizat la denumirea pinilor, clic pe butonul  pentru salvare şi se închide fereastra de editare.

- Desenarea circuitului

- Se face cu atenție, respectând denumirea tuturor componentelor

CORECȚIE NECESARĂ: condensatorul electrolitic C_elect din biblioteca ANALOG nu este compatibil cu amprenta sa. Pinii amprentei sunt numerotați cu 1 şi 2 iar cei ai componentei sunt P şi N. Din această cauză, programul nu va putea să potrivească componenta cu amprenta sa. Trebuie editată componenta:

- Selectare componentă prin clic dreapta şi se alege Edit Part;

- Dublu clic pe fiecare pin separat şi se modifică parametrul Number astfel: P se înlocuiește cu 1 iar N cu 2;

- Se închide fereastra de editare (File>Close) şi se alege opțiunea Update All pentru ca modificările să devină valabile pentru toate condensatoarele electrolitice din schemă (dacă este cazul).

- Atribuirea de nume unei amprente de componentă

- Se face în fereastra Property Editor, deschisă prin selectarea desenului, urmată de Ctrl+E;

- În coloana sau pe linia corespunzătoare proprietății PCB Footprint se aleg:

BLKCON100VHTM1SQW1004 pentru J1;

BLKCON100VHTM1SQW1002 pentru J2;

BLKCON100VHTM1SQW10016 pentru J3;

DIP1008W300L400 pentru U1;

DIP10016W300L800 pentru U2;

CAP196 pentru C1;

AXRC05 pentru R1 și R3

VRES10 pentru R2.

- Verificarea regulilor electrice – DRC

- În fereastra OrCAD Capture CIS – Lite se dă clic pe iconul   - Proiect manager apoi clic pe numele proiectului .\t4.dsn - ;

- Clic pe iconul    - Design rules check;

- În fereastra Design Rules Check se bifează Run Physical Rules şi View Output.

- Generarea listei de materiale – BOM

- În fereastra Project manager se dă clic pe numele proiectului .\t4.dsn- ;

- Clic pe iconul    - Bill Of Materials

- Pentru a face să apară şi numele amprentei componentelor din netlist, în fereastra care se deschide se adaugă la Line Item Definition ceea ce este scris mai jos cu roşu:

La Header: Item\tQuantity\tReference\tPart\tPCB Footprint
La Combined property string: {Item}\t{Quantity}\t{Reference}\t{Value}\t{PCB Footprint}

- Se bifează la View Output sau Open in Excel în funcție de cum se dorește afișarea listei de componente;

- Se validează cu OK.

- Rezultatul se afişeaza în editorul de text direct sau dând dublu clic pe t4.bom din fereastra Proiect manager > Outputs.

- Generarea fişierelor netlist

- Netlist reprezintă un set de fişiere care descriu circuitul;

- În fereastra Project manager se dă clic pe numele proiectului .\t4.dsn- ;

- Clic pe iconul    - Create Netlist. Se deschide fereastra de dialog din fig. L4-5:

Fig. L4-5. Fereastra Create Netlist

- Se urmăreşte să fie activ tabul PCB în care se bifează:

  - Create or Update PCB Editor Board (Netrev), lasând calea şi numele fişierului alese de program. Se observă că se creează în folderul curent, unde este proiectul, un folder allegro şi în el se salvează fişierul cu numele plăcii - *.brd;

  - Open Board in OrCAD PCB Editor... pentru a lansa automat aplicația PCB Editor.

- Clic OK pentru a începe procesul.

- Apare fereastra de progres a creării netlist.

- Capture a generat astfel fişierele netlist (pstxnet.dat, pstxprt.dat şi pstchip.dat), face un raport în fereastra Session Log şi lansează PCB Editor.

- Se deschide mediul PCB Editor.

- Definirea formei poligonale a unei plăci PCB

- Pentru realizarea conturului poligonal, în foaia de lucru din PCB Editor, clic pe Outline  Design, parametrul Design edge clearence se alege egal cu 100 mils, apoi clic pe butonul Draw polygon (fig. L4-6);

Fig. L4-6.

- Se deschide fereastra Pick dând clic pe butonul P din josul ferestrei de lucru;

- Se introduc pe rând coordonatele colțurilor (fig. L4-7), începând cu 0,0, urmat de clic pe butonul Pick din această ferestră, apoi următoarele coordonate și anume 1900,0 și așa mai departe până se ajunge din nou la 0,0;

Fig. L4-7.

- Plasarea găurilor de prindere

- Place  Mechanica Symbols, se alege MTG125 și se așează ca în fig. L4-8.

- Se salvează, File  Save As..., cu denumirea T4-1.brd.

Fig. L4-8. Forma poligonală a plăcii și găurile de prindere – T4-1.brd

- Plasarea componentelor

- Place  Components Manually… și se aduc componentele ca pe fig. L4-9:

Fig. L4-9. Placa pe care s-au plasat componentele – T4-2.brd

- Placa pe care apar componentele se salvează cu numele T4-2.brd.

- Configurarea straturilor (layer-elor)

- Se configurează layer-ele de proiectare astfel încât să existe 2 straturi electrice externe (TOP și BOTTOM) și 2 straturi electrice interne, de tip ”plan de referință” (PLANE), izolarea dintre straturile electrice făcându-se prin straturi dielectrice (DIELECTRIC);

- Setup  Cross Section…;

- În freastra Cross Section Editor din fig. L4-10, în coloana Name, clic dreapta pe stratul sub care se dorește introducerea unui nou strat și din meniul derulant se alege Add Layer Below sau mai bine Add Layer Pair Below;

- În coloana Layer se alege una din opțiunile posibile: Conductor pentru strat elelctric conductor (trasee), Plane pentru stratul electric tip ”plan de referință” sau Dielectric pentru strat izolator;

- Clic pe OK.

Fig. L4-10.

- Editarea culorii straturilor

- Setup  Colors… sau clic pe butonul . Se deschide fereastra din fig. L4-11;

- Pentru stratul Layer_1 se poate alege o altă culoare decât cea pentru Layer_2, de preferință diferită de cea a traseelor de pe Top și Bottom;

- Clic pe OK;

- Placa cu cele 4 straturi și culori editate se salvează cu numele T4-3.brd.

Fig. L4-11.

- Încărcarea cu cupru a planelor definite

- Outline  Plane... și se dă OK în fereastra de dialog din fig. L4-12:

Fig. L4-12.

- după care se deschide fereastra Plane Outline din fig. L4-13, unde la Net, dând clic pe Browse, apare fereastra Select a Net, se caută net-ul corespunzător alimentării de +5V, urmat de OK;

Fig. L4-13.

- Apoi clic pe butonul Draw Polygon și se descrie, cu clic stânga în colțuri, poligonul interior (partea utilă a plăcii), urmat de OK în fereastra Plane Outline;

- După ce s-a încărcat cu cupru primul strat, LEYER_1, clic pe Shape  Change Shape Type;

- În fereastra Options, la Type se alege To dynamic copper;

- Clic pe plan pentru selecție și apare mesajul din fig. L4-14;

- se dă clic pe Yes;

Fig. L4-14

- Cu cursorul pe zona colorată se dă clic dreapta și din meniul derulant se alege Done. Planul de alimentare apare ca în fig. L4-15. Se observă că apare numele stratului, adică +5V.

Fig. L4-15.

- Se repetă pașii de mai sus pentru LAYER_2, dar în fereastra Select a Net se alege traseul de masă, GND;

- La final, planul de masă arată ca în fig. L4-16. Se observă că apare scris și numele stratului, adică GND.

Fig. L4-16.

- Se salvează cu numele T4-4.brd.

- Realizarea traseelor pe top și bottom

- Ca regulă generală, traseele așezate orizontal se fac pe o față (top sau bottom) iar cele așezate vertical pe cealaltă față (bottom sau top). Rezultă cabaljul din fig. L4-17. Se salvează cu numele T4-5.brd.

Fig. L4-17. PCB-ul cu toate traseele rutate – T4-5.brd

- Curățarea traseelor

- Clic pe Route  Gloss  Parameters  Gloss. Rezultă placa din fig. L4-18. Se salvează cu numele T4-6.brd

Fig. L4-18. PCB-ul final – T4-6.brd

Cerinţe

- Crearea simbolului pentru microcontroler;

- Desenarea circuitului din fig. L4-1 respectând bunele practici inginereşti;

- Verificarea regulilor electrice;

- Crearea listei de componente;

- Crearea fișierelor netlist;

- Realizarea conturului plăcii și plasarea găurilor de prindere;

- Plasarea componentelor;

- Configurarea layer-elor;

- Încărcarea cu cupru a planelor definite;

- Realizarea traseelor pe top și bottom;

- Curățarea plăcii.

IMPORTANT BUNA PRACTICĂ INGINEREASCĂ cere ca DESENUL să fie foarte CLAR, să nu existe suprapuneri între înscrisuri şi elementele de circuit. Toate înscrisurile (nume, valori, parametri) se deplasează până când se văd clar atât componentele cât şi înscrisurile.

Rezolvare tema T4

- Circuitul propriu

- Fișierul DRC

Checking For Single Node Nets

WARNING(ORCAP-1600): Net has fewer than two connections VCC

SCHEMATIC1, PAGE1  (4.60, 3.10)

Checking For Unconnected Bus Nets

Checking Physical Rules

Checking Pins and Pin Connections

--------------------------------------------------

Checking Schematic: SCHEMATIC1

--------------------------------------------------

INFO(ORCAP-2242): Checking Incorrect Pin Group Assignment

Report for Invalid References

Report for Duplicate References

--------------------------------------------------

Checking Entire Design: LABORATOR4

--------------------------------------------------

Checking Power Pin Visibility

Checking Normal Convert View Sync

INFO(ORCAP-36105): Checking Missing Pin Numbers

Checking Device with Zero pins

INFO(ORCAP-36101): Checking Missing PCB Footprint Property

Checking Name Property for Hierarchical Instances

INFO(ORCAP-2211): Check High Speed Properties Syntax

INFO(ORCAP-2212): Check Power Ground Mismatch

Reporting Unused Refdes in multiple part packages

Part	                       Quantity	                       Reference

-----------------------------------------------------------------------------------------

- Lista de componente (BOM)

- Placa de formă poligonală și găurile de prindere poziționate (T4-1.brd)

- Placa cu componentele așezate pe ea (T4-2.brd)

- Placa cu cele două plane definite (T4-4.brd)

- Placa cu traseele de top și bottom (T4-5.brd)

- Placa finală (T4-6.brd)